# 《芯片·光刻机·韬定律：中国芯片突围完整知识工程》

# 龍芯⚡️丙午·甲午·癸卯·火天大有-知识工程-v1.0

创始归属：龍芯北辰 UID9622

文档性质：中文工程知识文档（通俗+专业双语风）。每一段先讲大白话，再给公式、参数和数据。 数据纪律：所有数据均来自三份调研简报（research_A_tau / research_B_litho / research_C_bottleneck）及用户原始口述稿，来源在正文内标注并在文末汇总；简报中标注”未确认/未公开”的数据一律保留该标注，未做任何编造。 使用方法：第 5 章是”可填写计算模型集”，每个模型给出公式、变量表、真实数字的完整演算示例，以及一份空白模板，读者可以代入自己的数字亲手算一遍。

## 第 0 章 导论：这份文档讲什么

咱们从”芯片是怎么造出来的”说起，再聊聊中国目前卡在哪些地方，最后讲透华为 2026 年提出的”韬（τ）定律”——一条用架构创新弥补制程差距的突围路线。

整个过程可以理解为：在指甲盖大小的硅片上，用光”画”出几十亿个晶体管，再一层层堆起来。光刻、蚀刻、沉积、布线……一层一层堆叠，就像在微观世界里盖摩天大楼。一座先进晶圆厂的投资动辄几百亿美元，就是这个原因。

本文档分为九大部分：

- 芯片制造七大流程——每一步讲”怎么来的、为什么这样做、关键参数、注意事项、中国现状”；

- 光刻机专题——瑞利公式推导、波长演进、EUV 原理、机型参数、DUV 多重曝光、光刻胶；

- 卡脖子六大节点知识矩阵——制程、光刻机、EDA、材料、零部件、先进封装；

- 韬定律（τ 定律）专题——时间缩微 vs 几何缩微、四层体系、数学模型、麒麟实测、超节点；

- 可填写计算模型集——7 个可以亲手填数字的模型；

- 实验与自测方法；

- 参数回调指南；

- 为什么（原理推演）——把”为什么”讲透；

- 突围路线图总结 + 全文知识架构总图。

## 第 1 章 芯片制造七大流程

### 1.0 流程总览（mermaid）

mermaid
flowchart TD
    A[1 提纯硅与晶圆制造<br/>11个9纯度 单晶硅棒→12英寸晶圆] --> B[2 氧化<br/>表面生成SiO₂保护膜]
    B --> C[3 光刻<br/>涂胶→掩膜曝光→显影<br/>技术含量最高的一步]
    C --> D[4 蚀刻<br/>等离子体/化学溶液把图案刻进晶圆]
    D --> E[5 离子注入<br/>硼/磷掺杂改变导电性]
    E --> F[6 金属布线<br/>沉积铜/钨 互连几十亿晶体管]
    F --> G{该层完成?}
    G -- 否, 重复几十遍 --> C
    G -- 是 --> H[7 测试与封装<br/>电测→切割→封装→成品]
    H --> I[成品芯片]

### 1.1 第一步：提纯硅 → 切成晶圆

原理（怎么来的）：芯片的地基是硅。硅从沙子里来（石英砂，主要成分是二氧化硅），先在电弧炉里用碳还原得到冶金级硅，再经西门子法/流化床法反复提纯，最终达到 99.999999999%（11 个 9） 的纯度——相当于一火车皮的硅里只允许几粒杂质。然后用直拉法（CZ 法）把多晶硅熔化后”拉”成单晶硅棒，再用金刚石线锯切成薄片、抛光——这就是晶圆。

为什么这样做：晶体管的开关特性依赖硅的晶格完整性和掺杂浓度的精确控制。纯度差一个 9，漏电流就可能大几个数量级，几十亿个晶体管里只要一小撮失控，整颗芯片就是废品。晶圆越大（现在主流 12 英寸 / 300mm），一张能切出的芯片越多，摊薄成本越低。

关键参数： - 纯度：11N（99.999999999%） - 晶圆直径：300mm（12 英寸）为主流；面积 70685mm²（π×150²） - 12 英寸晶圆按 100mm² 晶粒（苹果 SoC 典型尺寸）估算，理论可切约 600+ 颗（扣除边缘损失后约 550–600）

注意事项：边缘的芯片不完整（圆的边界），良率计算要用”有效颗数”而不是面积简单相除；硅片翘曲、微缺陷（COP）会直接影响后续光刻对焦。

中国现状（来源：调研简报 C §3.2）：8 英寸硅片国产化率约 45%–60%；12 英寸约 10%–30%（各口径差异大，主流口径 10%–15%）。沪硅产业是国内唯一规模化量产 12 英寸硅片的厂商，已供中芯国际/华虹/长存，2025Q1 300mm 出货量同比 +72.1%，月产能约 60–85 万片；西安奕材已进入海外大厂供应链。

### 1.2 第二步：氧化 → 镀保护膜

原理：把晶圆放进 900–1200℃ 的氧化炉，通入氧气或水蒸气，硅表面生长出一层极薄的二氧化硅（SiO₂）薄膜。

为什么这样做：SiO₂ 是天然的”绝缘保护罩”——①防止电路之间漏电；②作为后续离子注入的”掩蔽层”（SiO₂ 能挡住掺杂离子）；③硅自己长出来的氧化层，界面质量近乎完美，这是硅之所以成为半导体之王的重要原因之一。

关键参数：栅氧化层厚度在先进制程已到 1–2nm（几个原子层），再薄就会量子隧穿漏电——所以先进节点改用高介电常数材料（High-k，如 HfO₂）“等效减薄”。

注意事项：氧化是”消耗硅”的过程（约 44% 的氧化层厚度来自衬底硅）；温度均匀性直接决定膜厚均匀性。

中国现状：氧化炉属热处理设备，是国产化率相对较高的设备环节之一（北方华创等已批量供货成熟产线；具体率值各口径不一，简报未给统一数字，此处不编造）。

### 1.3 第三步：光刻 → 画电路图案（最核心、最难的一步）

原理：先在晶圆上旋涂一层对光敏感的光刻胶，再把设计好的电路图案做在光掩膜（类似照相底片）上，然后用光穿过掩膜、经投影物镜（通常 4:1 缩小）照射晶圆——光照到的地方光刻胶发生化学变化，之后用显影液洗掉相应部分，电路图案就”印”在了晶圆上。先进制程用 EUV（极紫外，13.5nm）光。

为什么这样做：光学投影是目前唯一能同时满足”分辨率足够高 + 一次曝光整片视场、吞吐量足够大”的图形转移方式。电子束直写分辨率更高但慢得无法量产。

关键参数：分辨率公式 R = k1·λ/NA（第 2 章详解）；先进节点套刻（overlay）精度要求亚纳米级（NXE:3800E 为 0.9nm）；光源波长从 436nm 一路演进到 13.5nm。

注意事项：现在芯片制程已到 3nm、2nm 级别，电路结构比病毒还小，需要极短波长的 EUV 才能”画”出来。能造 EUV 光刻机的，全球只有荷兰 ASML 一家，一台卖 1.5 亿美元以上，High-NA 机型超 3.5 亿欧元。

中国现状：这是最大的”卡脖子”点（详见第 2、3 章）。SMEE（上海微电子）90nm ArF 干式光刻机已量产，28nm 浸没式仍在调试验证（“已交付”传闻 2026 年 5 月被《21世纪经济报道》证伪）；EUV 整机未公开。光刻机国产化率约 2.5%（2024，中信证券/SEMI）。

### 1.4 第四步：蚀刻 → 雕刻电路

原理：光刻只是把图案”画”在胶上，蚀刻才是真正”雕刻”——用等离子体（干法）或化学溶液（湿法）把没有被胶保护的部分刻掉，形成凹槽和结构。

为什么这样做：光刻胶本身不是器件，必须把图形转移到下层的硅/氧化硅/金属里。干法蚀刻各向异性好（只往下刻、不往侧面扩），是先进节点主力。

关键参数：选择比（刻目标材料 vs 刻掩膜/下层材料的速度比）、侧壁垂直度、CD 控制（关键尺寸偏差）。先进制程蚀刻步骤可达数百道。

注意事项：多重曝光（SADP/SAQP）本质上是”用蚀刻和薄膜沉积补偿光刻分辨率”（详见 2.5 节），因此刻蚀设备在中国”DUV 突围路线”中的地位反而更高——工序多意味着刻蚀次数多。

中国现状：刻蚀机是国产设备中突破最好的环节之一，中微公司（AMEC）介质刻蚀机已进入台积电 5nm 产线验证/使用（媒体口径），北方华创硅刻蚀批量供货——这是”卡脖子清单”里相对不卡的环节（简报 C 未列为深卡点）。

### 1.5 第五步：离子注入 → 改变导电性

原理：纯硅导电性差。把硼（P 型）、磷/砷（N 型）等原子电离后加速，像子弹一样”打”进硅里的指定区域，改变局部导电类型和浓度，形成晶体管的源、漏、沟道。

为什么这样做：晶体管就是一个”由电压控制的开关”，开关特性完全由 PN 结和掺杂浓度分布决定。离子注入可以精确控制剂量（个位数百分比误差）和深度（由加速电压决定）。

关键参数：注入剂量（10¹¹–10¹⁶ 原子/cm²）、能量（keV 级决定深度）、注入后的高温退火（修复晶格损伤并”激活”掺杂原子）。

注意事项：注入会打坏晶格，必须退火修复；先进节点用超浅结（USJ）技术控制短沟道效应。

中国现状：离子注入机（中科信、凯世通）在成熟制程已有批量应用，高能/先进机型仍在追赶（简报未给统一国产化率，不编造具体值）。

### 1.6 第六步：金属布线 → 连接晶体管

原理：晶体管做好之后还是”孤岛”。用 PVD/CVD/电镀沉积金属薄膜（先进节点用铜，局部互连用钨/钴），再经光刻-蚀刻或”镶嵌工艺”（大马士革工艺）做出一层层金属线，把几十亿个晶体管连成完整电路。先进芯片有 10 层以上金属布线。

为什么这样做：信号要在晶体管之间跑，布线就是”高速公路网”。但线越细越长，电阻 R 越大；线与线越挤，寄生电容 C 越大——R×C 就是延迟（τ）。这正是韬定律盯上的靶子：在当前主流处理器中，布线延迟已远大于晶体管开关延迟（来源：调研简报 A §1.2，CSDN/与非网深度解读 2026-06-29）。

关键参数：线宽/间距（先进节点顶层金属间距约 720nm，底层更细）、RC 延迟、电迁移可靠性。层间用低介电材料（low-k）减小 C。

注意事项：铜会污染硅，必须用阻挡层（TaN/Ta）隔开；CMP（化学机械抛光）把每层磨平才能继续往上盖——7nm 工艺 CMP 步骤约 30 步（28nm 约 9–10 步）（来源：简报 B §3.2）。

中国现状：CMP 设备（华海清科）、PVD（北方华创）国产化进展较好；电镀、高端 low-k 材料仍有差距。

### 1.7 第七步：测试与封装 → 切割、保护

原理：晶圆级测试（WAT/CP）给每颗芯片通电，把坏的标出来；然后用金刚石刀/激光把晶圆切成一颗颗芯片（die），封装进外壳，引出管脚（或凸点），就成了我们看到的成品芯片。

为什么这样做：封装既是保护（防潮、防机械损伤、散热），也是性能的一部分——进入 Chiplet 时代后，封装本身成了提升性能的手段（2.5D/3D 堆叠、混合键合），详见第 3、4 章。

关键参数：良率（第 5 章有完整良率模型）、凸点间距（UCIe 3.0 已推进到 3D 混合键合凸点间距 1μm）、散热热阻。

注意事项：先进封装的良率是”复合良率”——两颗 90% 良率的芯粒堆叠，不考虑修复就只有约 81%，所以大芯片拆小芯粒是经济账（见 5.3、5.6 模型）。

中国现状：先进封装是中国最接近国际水平的环节（详见 3.6 节）：长电科技全球第三、4nm Chiplet 已量产，通富微电 HBM3 封装良率约 98%，盛合晶微 2.5D 国内市占约 85%。

## 第 2 章 光刻机专题

本章数据来源：调研简报 B（光刻机原理/EUV/DUV/多重曝光），来源 URL 随文标注。

### 2.1 瑞利公式 R = k1·λ/NA：推导与参数含义

大白话：光刻就是用光”照相”，把掩膜上的电路图缩小印在晶圆上。但光经过镜头会衍射——一个点通过任何镜头都会变成一个模糊的亮斑（艾里斑），两个点离得太近，两个斑就糊在一起分不清了。瑞利判据给出了”刚好分得清”的最小距离，这就是分辨率极限。

推导脉络（简化版）： 1. 圆形孔径衍射的艾里斑角半径 θ ≈ 1.22λ/D（D 为孔径直径）——这是波动光学的基本结果； 2. 把”两个斑中心距离 ≥ 斑半径”作为可分辨判据，映射到物方（晶圆面）； 3. 数值孔径 NA = n·sinα 综合了镜头张角 α 和介质折射率 n，它决定了镜头能”接住”多少衍射级次的光——接住的衍射级次越多，还原的细节越丰富； 4. 把所有工程修正（照明方式、光刻胶、分辨率增强技术）打包进工艺因子 k1，得到工程公式：

R = k1 · λ / NA

配套公式：焦深 DOF = k2·λ/NA²——NA 增大时焦深急剧缩小，分辨率和焦深要折中。

三个参数逐个拆解：

| 参数 | 含义 | 大白话 | 物理极限/典型值 |
| --- | --- | --- | --- |
| λ | 曝光光源波长 | 光越”细”，画得越细 | 436nm（g线）→13.5nm（EUV） |
| NA = n·sinα | 数值孔径 | 镜头”眼睛睁多大”+介质帮忙 | 干式 0.93；浸没式 1.35（水 n≈1.44）；High-NA EUV 0.55 |
| k1 | 工艺因子 | 工程师的”综合作弊手段” | 单次曝光物理极限 0.25（ASML 观点） |

浸没式的妙处：ArF 浸没式在镜头与晶圆间注入超纯水（n≈1.44），NA 从干式 0.93 提到 1.35，等效波长 193/1.44 ≈ 134nm——不换光源就把分辨率提升了 40%。

逼近 k1 极限的手段：相移掩模（PSM）、离轴照明（OAI）、光学邻近效应修正（OPC）、多重曝光。多重曝光不是”突破”0.25，而是用多次 k1≈0.3 的曝光拼出等效更小的图形——本质是”空间换时间、成本换分辨率”。

来源：虎嗅《全球光刻机技术演进与ASML的垄断地位分析》(2026-03)；与非网 eefocus.com/article/2053266.html；百度百科”光刻分辨率”；CSDN（含 DOF 公式）。

### 2.2 波长演进表

| 代际 | 光源 | 波长 | 设备类型 | 典型制程节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一代 | g线（汞灯） | 436nm | 接触式/接近式 | 0.5μm 以上 |
| 第二代 | i线（汞灯） | 365nm | 接触/接近/步进 | 0.8–0.25μm |
| 第三代 | KrF 准分子激光 | 248nm | 扫描投影式 | 180–130nm |
| 第四代 | ArF 准分子激光（干式/浸没式） | 193nm（浸没等效 134nm） | 步进扫描/浸没式 | 130–7nm（配合多重曝光） |
| 第五代 | EUV（LPP 锡等离子体） | 13.5nm | 极紫外反射式 | 7nm 及以下 |

来源：芯源微公告（上交所审核问询回复，2021）；36氪《超越EUV光刻》(2025-09-17)。

典型机型参数对照（分辨率按 k1≈0.3 附近估算）：

| 技术 | 波长 | NA | 分辨率 | 适用节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KrF DUV | 248nm | 0.60 | ~130nm | 130–65nm |
| ArF 浸没式 | 193nm | 1.35 | ~38nm（单次） | 28–7nm |
| EUV (0.33 NA) | 13.5nm | 0.33 | ~13nm | 7–3nm |
| High-NA EUV (0.55 NA) | 13.5nm | 0.55 | ~8nm | ≤2nm |

来源：半导体制造工艺研究报告（微信公众号）；ASML/媒体数据。

### 2.3 EUV 原理：LPP 光源 / 反射镜 / 真空

EUV 光刻机被称为”人类制造过的最复杂的机器”，难在三件事：

① LPP（激光产生等离子体）锡滴光源 真空中锡滴发生器以每秒约 5 万–10 万滴的速度喷射熔融锡滴，用通快（TRUMPF）约 30kW 的 CO₂ 激光（10.6μm）轰击（现代系统采用预脉冲+主脉冲双脉冲塑形），锡被加热成比太阳表面更热的等离子体，辐射 13.5nm EUV 光。能量转换效率仅约 2–4%——30kW 进去，EUV 出来只有几百瓦。光源功率从 2015 年约 100W 提升到当前量产机 500–600W；2026 年 2 月 ASML 宣布实现 1000W 突破（锡滴频率翻倍至约 10 万/秒），并称有路径达 1500–2000W，2030 年产能有望提升 50%（至约 330wph）。 来源：MIT科技评论中国 (2026-02-23)；IT之家 (2026-02-23)；腾讯开发者 (2024-08)；知乎/长春光机所专栏。

② 多层反射镜光学 13.5nm 光会被几乎所有材料（包括透镜玻璃和空气）吸收，所以不能用透镜，只能用反射镜——蔡司制造的 Mo/Si（钼/硅）多层膜布拉格反射镜，单镜反射率约 70%。光线经 10 余面反射镜后，到达晶圆的能量只剩百分之几。这就是为什么光源功率必须极高：每一面镜子都在”抽成”。 来源：虎嗅；ASML 技术分析（微信公众号）。

③ 真空系统 空气本身也吸收 EUV 并影响折射率，整个光路腔体必须保持真空。锡碎片清理、镜面污染控制是主要工程挑战。 来源：虎嗅。

### 2.4 ASML 机型参数表

| 机型 | NA | 产能 (wph) | 套刻精度 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NXE:3600D | 0.33 | ~160（@30mJ/cm²） | 1.1nm（matched machine） | >1.5 亿美元（报道） | 台积电 3nm 主力 |
| NXE:3800E | 0.33 | 初期 195，目标/实测 220+ | 0.9nm（matched） | ~1.8 亿美元（报道） | 2023Q4 起出货，吞吐提升 30%+ |
| EXE:5000 | 0.55 | 研发机型 | — | ~2.5 亿欧元 | 2023.12 首台交付英特尔 |
| EXE:5200/5200B | 0.55 | >200；5200B 为 175–200 | — | >3.5 亿欧元（约 4 亿美元） | 量产型 High-NA，分辨率 ~8nm |

来源：Bits&Chips (2024-03-19)；腾讯/电子发烧友 (2024-03)；c114 (2024-10-17)；新浪 (2023-12-22)；观察者网 (2026-04-23)。

### 2.5 DUV 多重曝光：LELE / SADP / SAQP 原理与 overlay 误差

大白话：没有 EUV，就用 193nm 的”粗笔”分几次画细图。一次画不下，就画两次、四次。

- LELE（Litho-Etch-Litho-Etch）：把高密度图形拆到 2 张低密度掩膜版，两次曝光 + 两次刻蚀，等效分辨率 ×2。设计灵活，但两次曝光之间存在套刻误差，成本高。可扩展到 LELELE（三重）。台积电初代 7nm 就是用 193i + 多重曝光量产的。

- SADP（自对准双重成像）：① 光刻定义心轴（mandrel）→ ② 共形沉积 spacer 薄膜（如 SiO₂，ALD 精确控制厚度）→ ③ 各向异性刻蚀只留侧壁 spacer → ④ 去掉心轴，spacer 作掩膜，图形密度自动 ×2。最终线宽由薄膜沉积厚度决定，而不是对准精度——所以叫”自对准”，overlay 敏感度低，但只适合规则线条（Fin、金属线）。

- SAQP（自对准四重成像）：对 SADP 再做一轮 spacer（spacer-on-spacer），密度 ×4。14/10nm 节点 Fin 与金属层主力；中芯国际以 ArF 浸没式 DUV + SADP/SAQP 实现 7nm 等效量产。

来源：优半导体 uedu.tw/semiconductor/a/multi-patterning；搜狐《多重曝光技术》(2026-03)；未来智库产业链报告 (2025-02)；知乎光刻工艺专栏。

overlay（套刻）误差： - 定义：当前光刻层与前层图形的对准偏差。先进节点要求亚纳米级（NXE:3800E matched-machine 0.9nm）。 - 直观感受：硅片每升温 1℃，300mm 晶圆膨胀约 2.5nm——温控差一点，对准就飞了。 - ASML 报告称 overlay 超过设计值 20% 时良率可降 50% 以上。 - 掩膜版形变控制要求 0.3nm 级。

来源：百度 b2bwiki overlay 词条；Bits&Chips 同上。

多重曝光的成本代价（公开报道口径，非精确模型）： - 光刻胶用量为单次曝光的 2–4 倍；中芯 7nm DUV 路线光刻胶消耗增加约 60%； - SAQP 的沉积/刻蚀步骤使电子气体用量约增至 5 倍；CMP 步骤 7nm 约 30 步（28nm 约 9–10 步）； - DUV 多重曝光等效 7nm 相对 EUV 单次曝光：工序时间长 50% 以上（另有报道口径为 EUV 的 3–5 倍）、单位成本高 50% 以上、良率显著更低（初期良率报道仅 20–50%）； - 掩膜数量：传统光学路线 7nm 约需 83 个掩模；EUV 路线约 68 个光学掩模 + 5 个 EUV 掩模。

一句话总结：节点等效、经济性不等效。 来源：微信公众号 AI 服务器报告；socratopia 半导体产业链第 9 章；头条 SAQP 报道。

### 2.6 光刻胶 CAR（化学放大胶）原理

大白话：短波长光源光子少，传统胶”一个光子只引起一次反应”，灵敏度根本不够。化学放大胶的思路是：让光子变成”火种”，点一把”酸”的火，火自己烧完一片——一个光子撬动上千次化学反应。

CAR 机制：光刻胶由主体树脂 + 光致产酸剂（PAG，如三芳基硫鎓盐、二芳基碘鎓盐） + 碱淬灭剂 + 溶剂组成。曝光时 PAG 吸光分解产生强酸（“酸潜像”）；后烘（PEB）时酸催化树脂脱保护反应（如 t-BOC 脱除生成羧基，亲水性改变），改变显影溶解性。酸不被消耗、可链式催化数百至上千次反应（催化链长 CCL 可达 800–1000），灵敏度提升 10 倍以上。

代价： - 酸会扩散（典型扩散长度 10–20nm），限制分辨率并恶化 LER（线边缘粗糙度）——碱淬灭剂就是用来”圈住”酸的； - EUV 光子稀少带来随机性缺陷（stochastic defects）：同样功率下 EUV 光子数约为 ArF 的 1/10，每个像素平均只有几十个光子，统计涨落本身就造成缺陷。

EUV 胶指标：分辨率 <13nm 半周期、LER <2nm、灵敏度 <30mJ/cm²；主流为 CAR 改进型与金属氧化物胶（metal-oxide resist）。

来源：嘉峪检测；《应用化学》期刊《面向极紫外：光刻胶的发展回顾与展望》；百度百科”化学放大胶”；方正证券光刻胶框架报告。

国产化现状（来源：调研简报 C §3.1）：G/I 线约 30%、KrF 约 3–5%、ArF <1%、EUV 国内尚未量产。南大光电为国内唯一 28nm ArF 浸没式规模化量产（该细分国内市占 >90%，已通过 14nm 验证）；彤程新材 KrF 国内市占 40–50%。EUV 光刻胶是最深卡点之一。

### 2.7 掩膜版（Mask/Reticle）速览

- DUV 掩膜版：透射式，石英基板 + 铬（Cr）吸收层；先进节点用相移掩模（PSM）。

- EUV 掩膜版：反射式——低热膨胀玻璃基板上镀 Mo/Si 多层膜（布拉格反射，反射率约 70%），其上为 TaN 系吸收层图形；斜入射存在阴影效应（shadowing），需超薄吸收层与新设计。多层膜内埋缺陷的检测与修复是难点；需 EUV pellicle（保护膜，要求 >88% 透过率且耐高功率）防颗粒污染。

## 第 3 章 卡脖子六大节点知识矩阵

数据来源：调研简报 C（卡脖子清单/国产替代/良率模型）+ 简报 B 第 4 节。“未确认”标注全部保留。

### 3.0 总矩阵表

| # | 环节 | 主要瓶颈 | 国际水平 | 中国现状 | 国产化率 | 突围路径 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 先进制程 | 5nm 以下缺 EUV，良率产能受限 | 台积电 N2（GAA）2025Q4 量产，试产良率曾称>70%，2026 底产能 14 万片/月 | SMIC 7nm（N+2）已量产（良率估计 50%–70%，非官方）；5nm（N+3）验证中，初期良率约 33%（未确认） | — | DUV+SAQP 多重曝光 + 韬定律架构补偿 + 先进封装 | 简报C §1；虎嗅2026-05；财新2026-01 |
| 2 | 光刻机 | EUV 禁运；DUV 浸没式未量产 | ASML 垄断 EUV（NXE/EXE 系列，1.5 亿–4 亿美元/台） | SMEE 90nm 已量产；28nm 浸没式调试中（“已交付”传闻被证伪） | 约 2.5%（2024） | 子系统逐个突破（光源/光学/工件台）+ 多重曝光降需求 | 简报B §4；21世纪经济报道2026-05-19 |
| 3 | EDA | 三巨头垄断，先进节点签核/仿真断点 | Synopsys+Cadence+Siemens EDA 全球合计 74%，支持 2nm | 华大九天模拟全流程、ALPS 获 4nm 认证；数字后段签核短板 | 整体 23%（2025）；先进节点仅 3%–5% | 模拟→数字全流程；并购整合；生态绑定 | 简报C §2；36氪2026-07 |
| 4 | 关键材料 | EUV 胶≈0；ArF 胶<1%；12 吋硅片、高端特气 | 日美四家占光刻胶 76%，EUV 胶日美 95%+ | 南大光电 ArF 破局；沪硅 12 吋量产；华特光刻气过 ASML 认证 | EUV 胶 0；ArF 胶<1%；12 吋硅片 10%–30%；特气 25%–45% | 单品突破→产线验证（1–1.5 年周期） | 简报C §3；亿欧智库2025-12 |
| 5 | 设备零部件 | 射频电源/静电吸盘/光学镜头接近零 | MKS/AE 垄断射频电源；蔡司垄断光学 | 真空泵 5%–10%；机械件 ~30%；石英件>10% | 整体不足 10%；射频电源/ESC <1%–5% | 跟随整机验证，以长换信 | 简报C §4；中银证券；36氪2026-07 |
| 6 | 先进封装 | 高端中介层、HBM 堆叠生态 | 台积电 CoWoS、UCIe 3.0（1μm 凸点） | 长电全球第三、4nm Chiplet 量产；通富 HBM3 良率~98%；盛合 2.5D 市占 85% | —（已接近国际水平） | Chiplet 标准（T/CESA 1248-2023）+ 3D 混合键合 | 简报C §6；EET-China2025-11 |

### 3.1 节点一：先进制程——“差两代”

原理：制程节点（7nm、5nm、2nm）名义上代表晶体管尺寸水平，越小单位面积塞的晶体管越多、能效越高。物理实现已从平面晶体管→FinFET→GAA（环绕栅极纳米片）演进。

差距量化： - 国际：台积电 N2（首代 GAA）2025Q4 正式量产（魏哲家确认），试产良率 2025 年初据称已超 70%；N2 vs N3E：同频功耗 -24%~-35%，性能 +10%~15%，密度 1.15×；产能预计 2026 年底升至 14 万片/月。客户：AMD Zen6 首发、苹果 A20、英伟达 Rubin。（财新 2026-01-16；elecfans 2026-01） - 中国：SMIC 7nm（N+2）已量产（2023 年 8 月起用于麒麟 9000S），产业链调研良率估计 50%–70%（非官方，虎嗅 2026-05）；N+2 相对 14nm：性能 +35%、功耗 -50%，密度约 8000 万/mm²（媒体口径）。另有媒体称”7nm 良率突破 90%“（2025-10，与已量产事实矛盾，标注为未确认）。5nm（N+3）验证中，初期良率约 33%（媒体转述，未获官方确认）。 - 小结：先进制程差距约 2 代（台积电 N2 量产 vs SMIC 5nm 验证中）。

注意点：DUV 多重曝光做 7nm 的成本比 EUV 高约 50%；再往下做 5nm，多重曝光次数继续增加、良率继续恶化，“经济性不等效”问题会指数放大——这正是韬定律要绕开的墙。

### 3.2 节点二：光刻机——“最大的卡脖子”

原理：见第 2 章。5nm 以下先进制程必须 EUV；全球仅 ASML 能造，美国联合荷兰、日本对华禁运。

差距量化： - SMEE SSA600/20 系列（ArF 干式，分辨率 90nm）是国内唯一量产前道光刻机；SSX600 系列占国内光刻机市场份额超 80%（成熟制程）。 - 28nm ArF 浸没式（SSA800 系列）处于样机组装测试/客户验证阶段。信息矛盾警示：部分媒体（2026-01）称”已完成多轮工艺验证、2025 年进入批量交付”，但 2026-05-19《21世纪经济报道》核实”28nm 浸没式光刻机首批交付且良率 90–95%“为不实传闻，设备仍在调试。本文档以核实报道为准：截至 2026 年中，SMEE 28nm 浸没式尚未确认量产交付。 - 2024 年国内光刻机市场规模超 400 亿元，国产化率仅约 2.5%（中信证券/SEMI）；2023 年进口光刻机 225 台、87.54 亿美元。 - 工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024 年版）》披露氟化氩光刻机分辨率 ≤65nm、套刻 ≤8nm。

突围路径（子系统）：科益虹源 193nm ArF 准分子激光器已出货（60W/4–6kHz）；国望光学承担 28nm 浸没式曝光光学系统研发；华卓精科干式双工件台已出货、浸没式在研。EUV 整机国内未公开；上海光机所 LPP 路线报道转换效率 3.42%，哈工大 DPP、清华 SSMB 路线在推进（媒体口径，未获官方量产确认）。

### 3.3 节点三：EDA——“芯片设计的软件地基”

原理：EDA 是设计芯片的全套软件。没有 EDA，芯片设计就像建筑师没有 CAD，只能手绘图纸——效率低、错误多、几十亿晶体管的复杂设计几乎不可能。

差距量化： - 2024 年全球份额：Synopsys 31–32%、Cadence 29–30%、Siemens EDA 13%，合计 74%；中国市场三家合计 >80%。 - 国产化率：2020 年 8% → 2025 年 23%；模拟芯片 EDA >30%、数字芯片 EDA <15%；先进节点（7nm 以下）覆盖率仅 3%–5%，成熟工艺约 15%–20%。 - 华大九天：国内市占约 10%，48 款核心工具，模拟全流程覆盖率约 80% 并支持 5nm，ALPS 电路仿真获 4nm 认证（公司口径，数字后段签核/物理验证仍为短板）；广立微 WAT 测试设备国内市占 32%。

注意点：2025 年 5 月 BIS 曾要求三巨头停止对华供应（后有反复）——断供风险是国产替代的核心驱动力。国际巨头支持 2nm，国产仅部分支持 5nm，5nm 以下依赖度超 60%；PDK 生态、硬件仿真、形式验证、电源完整性签核是主要断点。

### 3.4 节点四：关键材料——“纯度与稳定性差距”

原理：材料拼的是纯度（几个 9）、批次稳定性和与工艺的兼容性。高端光刻胶基本被日本 JSR、东京应化垄断。

差距量化（国产化率，2025 口径）： - 光刻胶（卡脖子最深）：日美四家全球份额 76%，EUV 胶日美约 95%+；国产 G/I 线约 30%、KrF 约 3–5%、ArF <1%、EUV 未量产。南大光电国内唯一 28nm ArF 浸没式规模化量产（细分市占 >90%，通过 14nm 验证）。 - 高纯硅片：8 英寸约 45%–60%；12 英寸约 10%–30%（主流口径 10%–15%）。 - 电子特气：整体约 25%–45%（成熟大宗 40–50%，高端先进特气 25–30%）；高纯氦气、六氟化钨等高端品类 <5%。华特气体光刻气通过 ASML 认证、11 种特气通过台积电认证。

注意点：材料验证周期 1–1.5 年，客户切换成本极高，“能造出来”到”敢用进产线”之间隔着漫长的可靠性数据积累。

### 3.5 节点五：核心零部件——“设备的心脏”

原理：光刻机、刻蚀机等设备由上万个精密零部件组成（射频电源、真空泵、静电吸盘、光学镜头）。即使能造整机，核心零部件依赖进口，供应链安全就有隐患。

差距量化（截至 2025 年底，整体国产化率不足 10%）：

| 零部件 | 国产化率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 射频电源/匹配器 | <1%–5% | MKS/AE 垄断，壁垒极高 |
| 静电吸盘（ESC） | <1%–5% | 珂玛科技等追赶 |
| 高端阀门、O 形密封圈、测量仪器 | <1% | 中银证券 |
| 光刻机光学镜头 | 极低/接近零 | 蔡司垄断，国望光学在研 |
| 真空泵 | 5%–10% | 汉钟精机、中科仪 |
| 石英件、喷淋头 | >10% |  |
| 机械金属件/真空腔体 | ~30% | 富创精密、新莱应材 |

注意点：个别来源给出更乐观口径（如 ESC 30%+、射频电源 30%+），与主流口径差异大，以主流口径（<10%）为准，乐观口径未确认。

### 3.6 节点六：先进封装——“最接近国际水平的环节”

原理：制程微缩变难后，行业转向先进封装——把多颗芯粒 2.5D/3D 堆叠在一起提升性能。中国在微互连结构、热设计、封装材料上曾有短板，但近年快速补齐。

现状量化： - 长电科技（全球第三）：XDFOI Chiplet 平台（2.5D/3D，中介层 <50µm、微凸点间距 40µm）稳定量产，4nm Chiplet 已量产；先进封装占比升至 45%。 - 通富微电（全球第四）：绑定 AMD（MI300 等），HBM3 封装良率约 98%，5nm FC-BGA 突破。 - 华天科技（全球第六）：3D Matrix（TSV/混合键合）；盛合晶微 2.5D OSAT 国内市占约 85%。 - 标准：中国自主《小芯片接口总线技术要求》（T/CESA 1248-2023）为首个原生 Chiplet 标准，兼容 UCIe 物理层。

注意点：封装是”突围路径”而非”正面替代”——它补偿制程差距，但功耗、散热、复合良率是硬约束（见 5.6 模型）。

### 3.7 卡脖子程度排序（综合简报 C）

最深 → 较浅：EUV 光刻胶（≈0）≈ 光刻光学镜头（≈0）≈ 先进 EDA 签核/仿真（3–5%@先进节点）≈ 静电吸盘/射频电源（<5%）< 高端电子特气（<5%–25%）< ArF 光刻胶（<1% 但已破局）< 12 英寸硅片（10–30%）< 5nm 及以下制程（验证中）< SiC/GaN、先进封装、成熟 EDA（已接近国际水平）。

## 第 4 章 韬定律（τ 定律）专题

数据来源：调研简报 A（韬定律/超节点/架构创新），来源随文标注。

### 4.1 发布事实

- 2026 年 5 月 25 日，在上海 IEEE 国际电路与系统研讨会（ISCAS 2026）上，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在《半导体新路径探索与实践》主旨演讲中正式发表”韬（τ）定律”（Tau Scaling Law）。这是中国在全球半导体领域首次提出的产业发展指导原则。（人民网 2026-05-25，权威级；百度百科词条）

- 2026 年 7 月 3 日，何庭波在 ChinaXiv 更新署名论文《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2 版本，补充工程细节与量产实测数据（V1 发布于 5 月 25 日）。（IT之家 2026-07-04；36氪 2026-07-06）

### 4.2 核心表述：时间缩微 vs 几何缩微

以“时间缩微”（Time Scaling）替代”几何缩微”（Geometric Scaling）作为演进指导原则；以系统性降低时间常数 τ 为目标，通过逻辑折叠（Logic Folding）等创新技术，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度、性能与能效。

大白话对比：

|  | 几何缩微（摩尔路线） | 时间缩微（韬定律路线） |
| --- | --- | --- |
| 追求什么 | 晶体管做得更小 | 信号跑得更快、等得更少 |
| 靠什么 | EUV、更小制程节点 | 逻辑折叠、3D 集成、软硬协同、高速互联 |
| 被什么卡住 | EUV 禁运 | 设计方法学、混合键合工艺、散热 |
| 数学目标 | 密度每 ~2 年 ×2 | τ_(n+1) = τ_n / α |

τ 是什么：“韬”取自希腊字母 τ（Tau），电路物理中代表时间常数（τ ≈ RC，电阻-电容延迟），即信号完成一次状态切换所需的时间。τ 越小，延迟越低、运算越快、能效越高。（虎嗅 2026-05-28；凤凰网 2026-05-29）

物理依据：关键路径总延迟 ≈ 逻辑运算耗时 + 布线传输延迟；布线延迟本质为 RC（τ）延迟，且在当前主流处理器中布线延迟已远大于晶体管开关延迟——既然大头在布线上，把布线缩短比把晶体管做小收益更大。（CSDN/与非网深度解读 2026-06-29）

### 4.3 数学模型（公开部分）

- 分层复合模型：τ = f(τ晶体管, τ电路, τ芯片, τ系统)——τ 是由器件、电路、芯片、系统四个层级共同决定的分层复合变量。

- 代际规则：τ_(n+1) = τ_n / α（α 为代际缩微系数，因行业优先级而异）。

- 论文未公开更完整的解析公式（如密度-时间外推方程），精确完整数学形式：未公开/未确认。

来源：东方财富研报 PDF（2026-05-28）；网易（2026-07-05）；知乎专栏（2026-07-06）。

### 4.4 四层级协同优化体系

| 层级 | 内容 | 通俗理解 |
| --- | --- | --- |
| 器件层 | 优化晶体管与互连的电阻、寄生电容，缩微器件级 τ | 让每个”开关”本身更快 |
| 电路层 | 逻辑折叠（Logic Folding）：电路从二维平面”折叠”为纵向多层堆叠，缩短关键路径走线、降低 R/C 负载 | 把摊大饼改成盖楼房——上下层之间走”电梯”，不走”绕城高速” |
| 芯片层 | “软件—架构—芯片”全栈协同，基于实际负载细粒度控制指令流/数据流，提高并行度 | 软件知道硬件长什么样，调度不绕路 |
| 系统层 | 自研灵衢总线（UnifiedBus）重构互联协议，超节点统一内存编址、原生内存语义；高密度光互联节点引擎 Hi-ONE（近封装光 I/O） | 多台机器之间像一台机器内部一样通信 |

来源：同花顺行业周报（2026-06-01）；财新（2026-06-01）。

### 4.5 四层架构图（mermaid）

mermaid
flowchart TB
    subgraph S["系统层 τ系统"]
        S1[灵衢总线 UnifiedBus<br/>统一内存编址 原生内存语义<br/>单跳 2μs→200ns 灵衢2.0]
        S2[Hi-ONE 光互联引擎<br/>近封装光I/O 全光Mesh]
    end
    subgraph C["芯片层 τ芯片"]
        C1[软硬芯全栈协同<br/>指令流/数据流细粒度控制<br/>提高并行度]
    end
    subgraph V["电路层 τ电路"]
        V1[逻辑折叠 Logic Folding<br/>二维平面→纵向多层堆叠<br/>关键路径布线 -30%]
        V2[混合键合 Hybrid Bonding<br/>初代间距约1.5μm 套刻<0.5μm]
    end
    subgraph D["器件层 τ晶体管"]
        D1[优化晶体管与互连<br/>降低R与寄生电容C<br/>τ≈RC]
    end
    S1 <--> C1
    S2 <--> C1
    C1 <--> V1
    V1 <--> V2
    V2 <--> D1
    T["总目标 τ = f(τ晶体管,τ电路,τ芯片,τ系统)<br/>代际规则 τ(n+1)=τn/α"] -.贯穿四层.- D

### 4.6 麒麟实测数据（麒麟 2026 vs 麒麟 9030 Pro，同工艺节点）

| 指标 | 变化 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 晶体管有效集成密度 | 155 → 238 MTr/mm²（+53.5%） | 论文亦表述为”55% 的密度阶跃” |
| 工作电压 | 1.1V → 0.9V | 等性能下功耗下降 41%，功率密度仅降 5.6% |
| 关键路径布线长度 | 缩短约 30% | 逻辑折叠的直接效果 |
| SoC 性能核心能效比 | +41% |  |
| 最高主频 | +近 13%（CPU 回到 3.1GHz） |  |
| 片上高速互联数据通路面积 | -55% |  |
| 时钟缓冲器数量 | -50% 以上；时钟偏移 -25% |  |
| SRAM 操作频率 | +40% 以上 |  |
| 工艺参数 | 混合键合间距约 1.5μm（初代刻意保守） | 等效 1.4nm 目标需键合间距 <2μm |

来源：虎嗅（2026-05-26）；ChinaFlashMarket（2026-07-06）；武汉科技局转载（2026-07-07）。

路线图：过去 6 年基于该路径已量产 381 款芯片；2026 年秋季新麒麟（随 Mate 90）为逻辑折叠首次商业化落地；麒麟 2026/2027 已流片验证；2031 年高端芯片密度达等效 1.4nm 制程（约 400+ MTr/mm²，对标台积电 14A）；2035 年 CPU 主频目标 ≥4GHz。AI 侧：预计 2030 年前超节点集群总算力提升 125 倍（年均约 3.3 倍）。（华尔街见闻 2026-05-26；金融界 2026-07-07）

### 4.7 超节点架构（昇腾 950 / Atlas 950 SuperPoD）

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 计算卡 | 昇腾 950DT NPU |
| 基本单元 | 单柜 64 卡；真机 16 台计算柜 = 1024 卡 |
| 算力（1024 卡版） | 1 EFLOPS FP8 / 2 EFLOPS FP4 |
| 满配（8192 卡，128 计算柜 + 32 互联柜，约 1000㎡） | FP4 峰值 16 EFLOPS、互联总带宽 16.3 PB/s、HBM 总容量 1152 TB、单计算柜功耗约 100kW |
| 全局统一内存编址 | 256TB（1024 卡版），业界最大单一虚拟地址空间 |
| 互联 | 灵衢（UnifiedBus）协议；灵衢 2.0 通信带宽提升 15 倍，单跳时延 2μs → 200ns（降 10 倍）；全光 Mesh 无损互联 |
| 时延 | 3μs 超低 RTT；TB 级 NPU 互联带宽 |
| 扩展 | 最大 8192 卡；SuperCluster 可扩至 50 万卡 |
| 上市 | 计划 2026 Q4 批量上市；WAIC 2026 真机首秀获 SAIL 最高奖 |

来源：华为官网新闻（2026-07-17）；凤凰周刊/新浪（2026-07-20）；腾讯云开发者（满配规格，2026-07-20）；cwese（灵衢 2.0 数据，2026-07-24）。 背景：前代昇腾 384 超节点（384×昇腾 910C）已商用 750+ 套；路线图含昇腾 960（2027Q4）、970（2028Q4）。注：昇腾 950DT 单卡详细规格未公开/未确认。

系统级互联的经济学：灵衢总线将跨节点通信时延从传统 30–50μs 压向 100ns 量级（约降 500 倍目标）。AI 集群能耗与成本主要来自数据搬运，所以用”统一总线 + 光互联 + 3D 折叠封装”应对”内存墙”——满配 1152TB HBM 就是为这个准备的。

### 4.8 芯片堆叠案例与反方观点（重要平衡）

- 麒麟 9100 / XDFOI 案例（2025 年报道，媒体级，未经华为官方确认，需谨慎）：报道称通过 3D 堆叠在 14nm 下实现”等效 4nm”性能，晶体管密度突破 2 亿/mm²；XDFOI 将计算、存储、射频垂直堆叠，TSV 密度达 10 万孔/mm²，信号延迟降至 0.8ps。（纳米菁选 2025-07-04，权威性低）

- 混合键合的工程指标（据研报）：顶层金属间距约 720nm，键合间距 ≤2μm（初代 1.5μm）、套刻优于 0.5μm、TSV 尺寸 <1.5μm、间距 <6μm，配合智能冗余可接近 100% 良率。V2 论文”齿比（Gear Ratio）“概念：键合间距/顶层金属间距趋近 1 时，3D 设计从”宏块级离散优化”转向”单元级连续优化”。

- 反方/约束观点：两颗 14nm 堆叠 ≠ 7nm 的简单加法——功耗翻倍、热密度、良率复合下降是硬约束；专业人士测算”14nm 需约 6 颗堆叠才能在晶体管数量上比肩 5nm 单芯片”。韬定律与传统堆叠的差异：设计阶段做门级垂直划分（而非整芯叠加），配合降压（1.1V→0.9V）控制功率密度（仅降 5.6%）。（EET-China；微信公众号分析）

- 外部评价：黄仁勋（2026-05-28，经 ETtoday 转述）：台积电在晶粒堆叠/3D 封装/混合键合已有约 10 年积累，“韬定律对台积电不是威胁”。看多者（伯恩斯坦）称”国产芯片的 DeepSeek 时刻”。任正非 2025 年”用数学补物理、非摩尔补摩尔、群计算补单芯片”被视为先声。

### 4.9 韬定律信息边界（未公开/未确认清单）

① 韬定律完整解析公式；② 麒麟 2026 具体工艺节点、代工厂；③ 昇腾 950DT 单卡详细规格；④ “14nm 等效 4nm”仅见于媒体，华为官方口径为”2031 年等效 1.4nm 密度”；⑤ 良率-成本的具体经济模型。

## 第 5 章 可填写计算模型集（重点）

使用说明：每个模型给出【公式】【变量说明表】【填写示例（真实数字完整演算）】【空白模板】。示例中的数字若来自调研简报，标注来源；若为演示假设值，明确标注”假设”，请读者替换为自己查到的真实值。

### 5.1 光刻分辨率计算器（R = k1·λ/NA）

公式：R = k1 × λ ÷ NA，配套 DOF = k2 × λ ÷ NA²

变量说明表：

| 变量 | 含义 | 典型取值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| R | 最小可分辨线宽（nm） | 输出 | — |
| λ | 曝光波长（nm） | 436 / 365 / 248 / 193 / 13.5 | 简报B §1.2 |
| NA | 数值孔径 = n·sinα | 干式0.93 / 浸没1.35 / EUV 0.33 / High-NA 0.55 | 简报B §1.1 |
| k1 | 工艺因子 | 单次曝光极限 0.25，常规 0.27–0.35 | 简报B §1.1（ASML观点） |

填写示例①（ArF 浸没式单次曝光）： - 代入：k1 = 0.27，λ = 193nm，NA = 1.35 - 计算：R = 0.27 × 193 ÷ 1.35 = 52.11 ÷ 1.35 ≈ 38.6nm - 解读：与简报给出的”~38nm（单次）“吻合——这就是 193nm 光能直接画出的最细线，28nm 以下必须多重曝光。

填写示例②（EUV 0.33NA）： - 代入：k1 = 0.30，λ = 13.5nm，NA = 0.33 - 计算：R = 0.30 × 13.5 ÷ 0.33 = 4.05 ÷ 0.33 ≈ 12.3nm（≈13nm） - 解读：一次曝光顶 ArF 浸没式 + 一次 SADP 的密度，还省掉自对准的工艺复杂度。

填写示例③（DOF 折中演示）：NA 从 0.33 升到 0.55（High-NA），取 k2=0.5，λ=13.5：DOF 从 0.5×13.5/0.33²≈62nm 缩到 0.5×13.5/0.55²≈22nm——分辨率提升 40%，焦深只剩 1/3，对晶圆平整度要求急剧变苛刻。

空白模板：

λ = ____ nm；NA = ____；k1 = ____
R = ____ × ____ ÷ ____ = ____ nm
DOF(k2=____) = ____ × ____ ÷ (____²) = ____ nm
对比基准：ArF浸没~38nm / EUV~13nm / High-NA~8nm

### 5.2 良率模型（D0 填值 → 算良率）

公式集（来源：简报C §7；优半导体；InsightFab；台积电北美技术论坛摘要）：

| 模型 | 公式 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| Poisson | Y = exp(−D₀·A) | 缺陷完全随机，最悲观 |
| Murphy | Y = [(1−exp(−D₀A))/(D₀A)]² | 假设 D₀ 本身有分布 |
| Seeds | Y = 1/(1+D₀A) | 大面积时较乐观 |
| 负二项 | Y = (1 + D₀A/α)^(−α) | 最通用；α 实务取 1.5–4；α→∞ 退化为 Poisson |

变量说明表：

| 变量 | 含义 | 典型取值 |
| --- | --- | --- |
| D₀ | 缺陷密度（defects/cm²） | <0.1 成熟高良率；0.33 台积电N5量产前；0.3 Intel 18A 2025报告水平；≥0.5 良率或<60% |
| A | 晶粒面积（cm²） | 1cm²=100mm²（苹果SoC典型）；AI大芯片约 800mm²=8cm² |
| α | 群聚因子（负二项模型） | 1.5–4 |
| Y | 良率（输出，0–1） | — |

填写示例（D₀=0.1，A=1cm²）： - Poisson：Y = e^(−0.1×1) = e^(−0.1) = 0.9048 ≈ 90.5% - Murphy：D₀A=0.1；(1−e^−0.1)/0.1 = 0.09516/0.1 = 0.9516；Y = 0.9516² ≈ 90.6% - 负二项（α=2）：Y = (1+0.1/2)^(−2) = 1.05^(−2) = 1/1.1025 ≈ 90.7%

面积放大演示（D₀=0.1，A=4cm²，对应一颗 400mm² 大芯片）： - Poisson：Y = e^(−0.4) = 0.6703 ≈ 67% - Murphy：(1−0.6703)/0.4 = 0.8242；Y = 0.8242² ≈ 67.9% - 负二项（α=2）：Y = (1+0.2)^(−2) = 1/1.44 ≈ 69.4%

关键洞察：同样 D₀，面积从 1cm² 到 4cm²，良率从 90.5% 掉到 67%——这就是 Chiplet 拆分的根本原因：把 800mm² 大芯片拆成 8 颗 100mm² 芯粒，每颗良率 90%+，复合良率远高于单大芯片。

空白模板：

D₀ = ____ /cm²；A = ____ cm²（= ____ mm² ÷ 100）
Poisson：Y = e^(−____×____) = ____
Murphy：Y = [(1−e^(−____))/____]² = ____
负二项(α=____)：Y = (1+____/____)^(−____) = ____

### 5.3 单颗芯片成本模型

公式：

每片晶圆理论颗数 N = π×(d/2)²/A − π×d/√(2A)   （d=晶圆直径，A=晶粒面积，注意单位统一）
良品颗数 Ng = N × Y
单颗良品成本 C = 晶圆价格 ÷ Ng

变量说明表：

| 变量 | 含义 | 典型取值 |
| --- | --- | --- |
| d | 晶圆直径 | 300mm（12英寸） |
| A | 晶粒面积 | 100mm²（手机SoC）/ 800mm²（AI大芯片） |
| Y | 良率 | 见 5.2 |
| 晶圆价格 | 每片晶圆代工价 | 演示假设值，实际请查财报/研报（未公开精确值） |

填写示例（假设：12 英寸晶圆、d=300mm、A=100mm²、晶圆价格假设 10,000 美元【假设值，仅演示】、D₀=0.3/cm² 即 A=1cm² 时 Poisson 良率 Y=e^−0.3≈0.741）： 1. N = π×150²/100 − π×300/√(2×100) = 70686/100 − 942.5/14.14 = 706.9 − 66.6 ≈ 640 颗 2. Ng = 640 × 0.741 ≈ 474 颗 3. C = 10000 ÷ 474 ≈ 21.1 美元/颗 4. 敏感性：若良率提升到 90%（D₀ 降到约 0.105），Ng=576，C≈17.4 美元——良率每提升一点，成本直接摊薄。

空白模板：

d = ____ mm；A = ____ mm²；晶圆价 = ____ 元
N = π×(____/2)²/____ − π×____/√(2×____) = ____
Y（代入5.2结果）= ____
Ng = ____ × ____ = ____
C = ____ ÷ ____ = ____ 元/颗

### 5.4 多重曝光成本倍增估算（DUV vs EUV 对比计算）

公式：单位良品成本比 = (晶圆成本比) × (良率倒数比)，并叠加工序时间比。

背景数据（来源：简报B §3.2、简报C §1.1）： - DUV 多重曝光等效 7nm vs EUV 单次：单位成本高 50%+、工序时间长 50%+（另有口径 3–5 倍）、初期良率报道仅 20–50%； - 光刻胶用量 2–4 倍（中芯 7nm DUV 路线 +60%）、电子气体约 5 倍、掩膜 83 个 vs 68+5 个。

填写示例（假设 EUV 路线晶圆成本 100 单位【演示基准】）： 1. DUV 晶圆成本 = 100 × 1.5 = 150 单位 2. 良率：EUV 路线假设 70%【假设】，DUV 路线取报道区间中值假设 45%【假设，报道口径 20–50%】 3. EUV 良品成本 = 100/0.70 ≈ 143；DUV 良品成本 = 150/0.45 ≈ 333 4. 成本比 = 333 ÷ 143 ≈ 2.33 倍 5. 时间：产能等效打折，150 单位工序时间 → 同样月产能需更多机台/更长交期。

解读：这就是”节点等效、经济性不等效”——做得出 7nm，但每颗良品贵 2 倍以上，这就是韬定律/先进封装”换道”的经济动机。

空白模板：

EUV晶圆成本基准 = ____；DUV成本倍数 = ____
EUV良率 = ____；DUV良率 = ____
EUV良品成本 = ____ ÷ ____ = ____
DUV良品成本 = ____ ÷ ____ = ____
成本比 = ____ ÷ ____ = ____ 倍

### 5.5 τ 定律分层延迟模型

公式（来源：简报A §1.2/§四，模型公开部分）：

τ系统总 = τ晶体管 + τ电路 + τ芯片 + τ系统   （分层复合，论文原式为 τ=f(τ晶体管,τ电路,τ芯片,τ系统)，此处用加和近似演示）
代际规则：τ_(n+1) = τ_n / α
等效性能/频率增益 ≈ τ_n / τ_(n+1) = α

变量说明表：

| 变量 | 含义 | 取值依据 |
| --- | --- | --- |
| τ晶体管 | 器件层开关延迟份额 | 演示分配 |
| τ电路 | 布线/关键路径延迟份额 | 逻辑折叠使其 -30%（实测布线缩短~30%） |
| τ芯片 | 芯片层执行时间份额 | 软硬协同优化 |
| τ系统 | 跨节点通信份额 | 灵衢 2.0：2μs→200ns |
| α | 代际缩微系数 | 论文未给通用值，自行设定 |

填写示例（演示分配：τ_n 总计 100 单位 = 晶体管 20 + 电路 35 + 芯片 30 + 系统 15）： 1. 电路层：逻辑折叠后 35 × (1−0.30) = 24.5 2. 芯片层：软硬协同假设 -20%【假设】：30 × 0.8 = 24 3. 器件层：降压及器件优化假设 -10%【假设】：20 × 0.9 = 18 4. 系统层：互联升级假设 -33%【假设】：15 × 0.67 ≈ 10 5. τ_(n+1) = 18 + 24.5 + 24 + 10 = 76.5 6. α = 100 / 76.5 ≈ 1.31 → 等效时间缩微收益 23.5%，频率等效上限 +30.7% 7. 对照实测：麒麟 2026 同节点最高主频 +13%、能效比 +41%——模型方向与实测一致，收益被功耗/电压策略分配（实测把一部分 τ 收益换成了降压 1.1V→0.9V 的功耗收益 -41%）。

空白模板：

τ_n = ____（分配：器件____+电路____+芯片____+系统____）
各层优化系数：器件×____、电路×____、芯片×____、系统×____
τ_(n+1) = ____+____+____+____ = ____
α = ____ ÷ ____ = ____ → 时间缩微收益 ____%

### 5.6 Chiplet 面积换性能模型

公式（来源：简报A §四-3）：

等效晶体管密度 ≈ 单层密度 × 有源层数 × 折叠效率η
功耗代价 ≈ 层数 × 单层功耗 × (V_new/V_old)²（动态功耗 P∝CV²f）

变量说明表：

| 变量 | 含义 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 单层密度 | 固定工艺节点的晶体管密度 | 麒麟实测 155 MTr/mm² |
| 层数 | 垂直堆叠/折叠层数 | 2（初代） |
| η | 折叠效率（键合开销、选择性折叠损失） | 反推 0.768（见示例） |
| V | 工作电压 | 1.1V→0.9V（实测） |

填写示例（麒麟 2026 实测反推）： 1. 理论双层密度 = 155 × 2 = 310 MTr/mm² 2. 实测 238 MTr/mm² → η = 238 ÷ 310 ≈ 0.768（差额来自折叠选择性与键合开销——初代仅对关键路径局部折叠） 3. 功耗检验：等性能下功耗 -41%（实测），验证 P∝V² 方向：(0.9/1.1)² ≈ 0.67，即电压一项贡献约 33% 功耗下降，其余来自布线缩短（C 下降）。 4. 反方约束演练：若用整芯堆叠 14nm 追 5nm（密度差约 6 倍），层数=6 时功耗≈6×单层——热密度不可行，这正是”门级折叠+降压”优于”整芯叠加”的原因。

空白模板：

单层密度 = ____ MTr/mm²；层数 = ____；η = ____
等效密度 = ____ × ____ × ____ = ____ MTr/mm²
V_old = ____；V_new = ____ → 电压功耗因子 (____/____)² = ____
功耗代价估算 = ____ × ____ × ____ = ____
散热是否可行？（功率密度 ≤ 前代×1.05 为安全线，对照实测功率密度-5.6%）

### 5.7 超节点集群算力模型

公式：

集群有效算力 = 单卡算力 × N × 互联效率η(N)
η(N) 随规模衰减，由互联时延/带宽决定；时延越低，η 越接近1

变量说明表：

| 变量 | 含义 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 单卡算力 | 昇腾950DT 单卡 FP8/FP4 | 未公开/未确认，需自行反推或假设 |
| N | 卡数 | 1024（真机）/ 8192（满配）/ 50万（SuperCluster） |
| η | 互联效率 | 与 RTT（3μs）、单跳时延（200ns）相关 |

填写示例（由官方集群数据反推，1024 卡版 FP4 = 2 EFLOPS）： 1. 平均每卡有效 FP4 算力 = 2×10¹⁸ ÷ 1024 ≈ 1.95 PFLOPS/卡 2. 若假设单卡峰值 2.5 PFLOPS FP4【假设值，未确认】→ η = 1.95/2.5 ≈ 0.78 3. 满配外推：8192 卡 FP4 峰值 16 EFLOPS（官方）→ 每卡 1.95 PFLOPS，与 1024 卡版相同——说明 η 在 1024→8192 规模几乎不衰减，这就是 200ns 单跳时延 + 16.3 PB/s 带宽的工程价值（对照：传统跨节点 30–50μs 时延下 η 会快速恶化）。 4. 时延收益量化：灵衢 2.0 单跳 2μs→200ns，若训练 step 中通信占 1ms 且含 100 跳通信，通信时间从 200μs 降到 20μs，step 缩短约 18%【演示假设】。

空白模板：

单卡峰值算力 = ____ PFLOPS（假设/查官方）
集群公布算力 = ____ EFLOPS；N = ____
η = (____×10¹⁸ ÷ ____) ÷ (____×10¹⁵) = ____
规模外推：N' = ____ 时 η' = ____（参考：时延每降10倍，η衰减显著减缓）

## 第 6 章 实验与自测方法

### 6.1 如何获取公开数据验证

| 渠道 | 能获得什么 | 用法示例 |
| --- | --- | --- |
| 晶圆厂财报/法说会（台积电、中芯国际季度公告） | 各节点营收占比、产能（万片/月）、资本开支 | 验证”N2 产能 2026 年底 14 万片/月”（简报C引用凤凰科技报道），与台积电官方口径对照 |
| TechInsights 等拆解报告 | 芯片实际工艺节点、晶体管密度（MTr/mm²）、Die 面积 | 用密度实测值代入 5.6 模型反推折叠效率 η |
| ChinaXiv / IEEE 论文 | 韬定律 V2 论文原文 | 核对 τ 分层模型与代际规则表述，注意”未公开完整解析式”的边界 |
| ASML 年报/投资者日 | EUV 机型出货、产能（wph）、均价 | 验证 2.4 节机型参数表 |
| 海关总署/SEMI/中信证券数据 | 光刻机进口台数金额、国产化率 | 验证”2023 年进口 225 台、87.54 亿美元”“国产化率 2.5%” |
| 芯思想/集邦（TrendForce） | EDA、材料市场份额 | 验证 3.3、3.4 节份额数据 |

验证纪律（沿用简报标准）：单一低权威来源的数据标注”未确认”；相互矛盾的报道以核实性报道（如《21世纪经济报道》对 SMEE 交付传闻的证伪）为准；官方口径与媒体口径分开记录。

### 6.2 简单动手实验建议（代码小白可做）

- 瑞利公式手算实验：用 5.1 空白模板，分别代入 g线/i线/KrF/ArF/ArFi/EUV 六组参数（λ 和 NA 从 2.2 节表抄），画出 R 随波长的下降曲线——直观理解”为什么必须 EUV”。

- 良率计算器：打开 Excel，A 列填 D₀（0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1.0），B 列写公式 =EXP(-A2*面积)，分别填 1cm² 和 8cm² 两列——看大芯片良率如何崩塌，理解 Chiplet。

- 艾里斑观察：用手电筒照针孔（或用相机镜头星芒现象）观察衍射——理解”为什么镜头无法成完美的点”。

- RC 延迟直觉实验：用一节长细导线 + 电容表（或仿真器 Falstad CircuitJS 在线版）搭 RC 电路，改变线长和线宽观察充放电时间——理解 τ=RC 和”布线延迟为什么是瓶颈”。

- 数据三角验证练习：选一个”未确认”数据（如 SMIC 5nm 良率 33%），找 3 个独立来源交叉核对，写下你的采信结论和理由。

## 第 7 章 参数回调指南

### 7.1 各模型参数怎么调、调错会怎样

| 模型 | 敏感参数 | 调参方向 | 调错的后果 | 敏感性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 分辨率 | k1 | 0.25（极限）↔0.35（宽松量产） | k1 填 0.25 会高估能力 20–40%——量产工艺到不了极限值 | R 对 k1、λ 线性，对 NA 反比；NA 调错 10% → R 错 ~11% |
| 5.2 良率 | D₀ | 成熟 0.1 ↔ 爬坡 0.3–0.5 | D₀ 低估 0.1，100mm² 良率高估约 9.5 个百分点（e^−0.1 因子） | 指数敏感：A 越大越敏感；800mm² 芯片 D₀ 差 0.1，良率差 e^0.8≈2.2 倍 |
| 5.2 负二项 | α | 1.5（强群聚）↔4（近随机） | α 取错影响中等面积段 5–10 个百分点；α→∞ 退化为 Poisson | 小 D₀A 时各模型差异 <1%，大 D₀A 时发散 |
| 5.3 成本 | 晶圆价格、Y | 晶圆价随节点上涨 | 良率用错模型（如该用负二项却用 Poisson）会系统性低估成本 | 成本 ∝ 1/Y，良率末端（>90%）每 +1% 成本 -1% 左右 |
| 5.4 多重曝光 | 成本倍数、DUV良率 | 1.5×（报道下限）↔更高（含时间成本） | 良率取 50% 还是 20%，良品成本差 2.5 倍——该模型对良率假设极度敏感 | 结论”2 倍以上”在报道区间任意取值下都成立，方向稳健 |
| 5.5 τ 模型 | 各层份额分配、优化系数 | 参考实测锚定：布线 -30%、频率 +13%、功耗 -41% | 四层份额分配是假设值，分配不同 α 不同；必须用实测数据回锚 | α 对各层优化系数线性，无指数放大 |
| 5.6 Chiplet | η、层数 | η 初代 0.77，成熟后趋高 | η 取 1（理想）会高估密度 30%；层数 >3 时散热项主导，模型失效 | 等效密度对 η 线性；功耗对层数线性、对电压平方 |
| 5.7 超节点 | 单卡算力（未公开）、η | η 取 0.7–0.9 区间演示 | 单卡算力为反推/假设值，绝对值不可引用，只能看 η 的相对规律 | η 对互联时延敏感：时延降 10 倍（2μs→200ns）是大规模下 η 不衰减的关键 |

### 7.2 通用纪律

- 先锚定再外推：任何模型先用一组已公开的真实数据（如麒麟 238 MTr/mm²、集群 2 EFLOPS）反推未知参数，再外推——不要凭空设参。

- 区分来源等级：官方/论文 > 权威媒体核实 > 行业研报 > 单一媒体。“未确认”数据只能用于情景演示，不能进结论。

- 报告区间而非点值：良率、成本类结论给区间（如”良品成本 2–3 倍”），更诚实也更稳健。

## 第 8 章 为什么（原理推演）

### 8.1 为什么摩尔定律会撞墙——几何缩微的物理极限

摩尔定律的经验内容是”晶体管密度约每两年翻倍”，靠的就是把晶体管做小（几何缩微）。但这条路有三堵物理墙：

- 光学墙：线宽受 R=k1·λ/NA 约束。波长已压到 13.5nm（EUV），再短就是 X 射线，没有可用透镜/反射镜材料；k1 单次极限 0.25。High-NA（0.55）把 R 推到 ~8nm，但 DOF=k2λ/NA² 同步崩塌，焦深只剩二十几纳米。

- 量子墙：栅氧化层薄到 1–2nm 时电子直接隧穿漏电；沟道短到十几纳米时短沟道效应让晶体管”关不死”。GAA（环绕栅极）用四面栅控缓解，但只是延后。

- 经济墙：台积电 2nm 一座厂投资数百亿美元，ASML High-NA 单台超 3.5 亿欧元；DUV 多重曝光”节点等效、经济性不等效”（良品成本 2 倍+）。即使物理上做得出，经济上也未必值得。

### 8.2 为什么 RC 延迟成为瓶颈

早期芯片里晶体管慢、连线快，瓶颈在器件。几何缩微一路走下去，出现了反转：

- 晶体管越小，开关越快（t 大致随尺寸下降）；

- 但布线：线变细 → 电阻 R 上升（R∝长度/截面积）；线间距变窄 → 线与线之间的寄生电容 C 上升；芯片上晶体管越多 → 互连总长度爆炸（一颗 SoC 互连总长可达数十公里）。

- 结果：布线延迟（τ≈RC）已远大于晶体管开关延迟（简报A引用 CSDN/与非网分析）。时钟频率卡在 3–5GHz 多年不动，根因就在这里——不是晶体管不够快，而是信号在路上等太久。

### 8.3 为什么时间缩微可行

既然瓶颈从”器件”转移到”互连与等待”，优化目标就可以换：不把晶体管做小，而是把 τ（信号完成一次状态切换的时间）做小。四条路对应四层体系：

- 器件层：降低互连 R 和寄生 C——τ 直接变小；

- 电路层（逻辑折叠）：二维平面里，两个相隔很远的模块要走很长的水平线；折叠成上下层后，水平长连线变成垂直短互连（混合键合间距 1.5μm 级），实测关键路径布线缩短约 30%——R 和 C 同时下降。这就是为什么同工艺节点能做到密度 +53.5%、能效 +41%；

- 芯片层：软硬件协同让指令/数据少绕路，端到端执行时间下降；

- 系统层：灵衢总线把跨节点通信从 30–50μs 压向 100ns 量级——机器之间像一台机器内部一样通信，集群规模的 η（互联效率）不再随规模崩塌。

本质洞察：几何缩微买的是”密度”，时间缩微买的是”延迟”。当密度红利被 EUV 禁运锁死时，延迟红利还在自己手里——这就是韬定律作为”换道”路线的战略逻辑。黄仁勋说它对台积电不是威胁，恰恰说明它与几何缩微不冲突、可叠加：台积电同样可以逻辑折叠，华为则在没有 EUV 的条件下先用它补课。

代价与边界：逻辑折叠依赖混合键合工艺（间距 <2μm、套刻 <0.5μm）；散热是硬约束（功率密度实测仅降 5.6%）；EDA 工具链、设计方法学、生态标准都是现实门槛。韬定律不是”绕过物理”，而是”换一个可优化的物理量”。

## 第 9 章 突围路线图总结 + 全文知识架构总图

### 9.1 突围路线图

正面战场（补短板）：光刻机子系统（光源/光学/工件台）逐个突破 → 28nm 浸没式量产 → EUV 多路线预研（LPP/DPP/SSMB）；EDA 模拟全流程 → 数字签核攻坚；材料从 ArF 胶破局点向 EUV 胶攻坚；零部件以整机带验证。

换道战场（扬长处）： 1. 韬定律/逻辑折叠：成熟制程 + 时间缩微，2031 年目标等效 1.4nm 密度（400+ MTr/mm²）； 2. 先进封装/Chiplet：已接近国际水平，用 2.5D/3D 把”制程差两代”折算为”面积换性能”； 3. 超节点/群计算：单卡不足集群补，灵衢总线 + 光互联把 η 钉在高位，2030 年前超节点集群算力目标提升 125 倍； 4. 第三代半导体（SiC/GaN）：不依赖 EUV 的新赛道，中国已局部领先（天岳 8 英寸 SiC 衬底全球市占超 50%；英诺赛科 GaN 累计出货 20 亿颗）。

总结：中国在传统路径（制程微缩）上受制于人，但在新路径（架构创新、先进封装、第三代半导体、系统集群）上正在快速突破。技术封锁反而成了创新的催化剂。

### 9.2 全文知识架构总图（mermaid）

mermaid
flowchart TB
    subgraph MFG["① 芯片制造七大流程"]
        M1[提纯硅/晶圆] --> M2[氧化] --> M3[光刻★最难] --> M4[蚀刻] --> M5[离子注入] --> M6[金属布线] --> M7[测试封装]
    end
    subgraph LITHO["② 光刻机专题"]
        L1[瑞利公式 R=k1·λ/NA] --> L2[波长演进 436→13.5nm]
        L1 --> L3[EUV: LPP光源/反射镜/真空]
        L1 --> L4[DUV多重曝光 LELE/SADP/SAQP]
        L5[CAR光刻胶 酸催化放大] --> L3
    end
    subgraph BLOCK["③ 卡脖子六大节点"]
        B1[制程: 差2代] --- B2[光刻机: 国产化2.5%]
        B2 --- B3[EDA: 先进节点3-5%]
        B3 --- B4[材料: EUV胶≈0]
        B4 --- B5[零部件: <10%]
        B5 --- B6[先进封装: 接近国际水平]
    end
    subgraph TAU["④ 韬定律 τ"]
        T1[时间缩微 vs 几何缩微] --> T2[四层体系 器件/电路/芯片/系统]
        T2 --> T3[逻辑折叠: 布线-30% 密度+53.5%]
        T2 --> T4[灵衢总线: 2μs→200ns]
        T3 --> T5[超节点 8192卡 16 EFLOPS FP4]
        T4 --> T5
    end
    subgraph CALC["⑤ 计算模型集"]
        K1[分辨率计算器] & K2[良率模型] & K3[成本模型] & K4[多重曝光倍增] & K5[τ分层延迟] & K6[Chiplet面积换性能] & K7[超节点算力]
    end
    M3 -.核心技术.-> LITHO
    LITHO -.卡住.-> B2
    MFG -.现状盘点.-> BLOCK
    B1 & B2 -.倒逼.-> TAU
    B6 -.支撑面积换性能.-> T3
    LITHO & BLOCK & TAU -.数据喂给.-> CALC
    CALC -.验证方法.-> EXP[⑥ 实验自测 / ⑦ 参数回调]
    TAU -.战略收口.-> ROUTE[⑨ 突围路线图<br/>正面补短板 + 换道扬长处]
    WHY[⑧ 为什么: 摩尔撞墙/RC瓶颈/时间缩微可行] -.原理支撑.-> TAU

## 附录：数据来源清单

调研简报 A（韬定律/超节点/架构创新）引用： 1. 人民网 http://finance.people.com.cn/n1/2026/0525/c1004-40726802.html （2026-05-25，韬定律发布，权威级） 2. 百度百科”韬(τ)定律” https://baike.baidu.com/item/韬(τ)定律/67846419 3. IT之家 https://www.ithome.com/0/972/524.htm （2026-07-04，V2 论文）；36氪 https://www.36kr.com/p/3883290831138819 （2026-07-06） 4. 虎嗅 https://www.huxiu.com/article/4862461.html （2026-05-28）；凤凰网 https://h5.ifeng.com/c/vivo/v002LLbk-_M1M8rc–z3NSYDKvIDK2elQlJYhhrGV8mfmGCFs__ （2026-05-29） 5. 东方财富研报 PDF https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202605281822945994_1.pdf （2026-05-28）；网易 https://www.163.com/dy/article/L138OOMA0556LMBK.html （2026-07-05）；知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/2057504179464230170 （2026-07-06） 6. CSDN/与非网 https://blog.csdn.net/csdnnews/article/details/162423752 （2026-06-29，RC 布线延迟） 7. 同花顺 http://field.10jqka.com.cn/20260601/c677111256.shtml （2026-06-01）；财新 https://www.caixin.com/2026-06-01/102449775.html （2026-06-01） 8. 虎嗅 https://www.huxiu.com/article/4861465.html （2026-05-26，麒麟实测）；ChinaFlashMarket https://chinaflashmarket.com/a/184027 （2026-07-06）；武汉科技局 https://kjj.wuhan.gov.cn/zzzq/zzzq_kjxw/202607/t20260707_2817495.shtml （2026-07-07） 9. 华尔街见闻 https://wallstreetcn.com/articles/3773150 （2026-05-26）；金融界 https://m.jrj.com.cn/madapter/stock/2026/07/07081057717510.shtml （2026-07-07） 10. 华为官网 https://www.huawei.com/cn/news/2026/7/atlas-950-superpod （2026-07-17）；新浪 https://finance.sina.cn/stock/jdts/2026-07-20/detail-iniimkki3024104.d.html （2026-07-20）；腾讯云开发者 https://developer.cloud.tencent.com/article/2712758 （2026-07-20）；cwese https://cwese.com/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=2157 （2026-07-24）；搜狐/第一财经 https://www.sohu.com/a/1051573116_122066678 （2026-07-17） 11. 纳米菁选 http://abcnm.com/zz/202504/972.html （2025-07-04，权威性低，数据未经华为官方确认） 12. EET-China https://www.eet-china.com/news/202205111202.html （2022-05-12，反方测算）；微信公众号分析（堆叠约束）

调研简报 B（光刻机）引用： 13. 虎嗅 https://www.huxiu.com/article/4841611.html （2026-03，瑞利公式/EUV/ASML）；与非网 https://www.eefocus.com/article/2053266.html ；百度百科”光刻分辨率”；CSDN https://blog.csdn.net/weixin_49199313/article/details/160111672 （DOF 公式） 14. 芯源微公告（上交所问询回复，2021）http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=688037&id=7669404 ；36氪 https://36kr.com/p/3471595973891712 （2025-09-17，波长演进） 15. MIT科技评论中国 https://www.mittrchina.com/news/detail/15971 （2026-02-23，1000W）；IT之家 https://www.ithome.com/0/923/005.htm （2026-02-23）；知乎/长春光机所专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1897942331476377760 16. Bits&Chips https://bits-chips.com/article/asmls-high-na-euv-technology-is-seeping-into-low-na-tools/ （2024-03-19）；c114 https://m.c114.com.cn/w51-1275793.html （2024-10-17）；新浪 https://t.cj.sina.cn/articles/view/3856710564/e5e0bba401901j0m0 （2023-12-22）；观察者网 https://www.guancha.cn/internation/2026_04_23_814717.shtml （2026-04-23） 17. 优半导体 https://uedu.tw/semiconductor/a/multi-patterning （多重曝光）；搜狐 https://www.sohu.com/a/1000716422_122473145 （2026-03）；未来智库 https://www.vzkoo.com/read/202502188b05d855003afcfc43c1486a55.html （2025-02） 18. 新浪财经/21世纪经济报道 https://finance.sina.com.cn/roll/2026-05-19/doc-inhykxft7619519.shtml （2026-05-19，SMEE 核实报道）；东方财富对照报道 https://wap.eastmoney.com/a/202601083612783491.html 19. 智研咨询 https://m.chyxx.com/industry/1208341.html （2025-01，国产化率 2.5%/工信部目录）；民生证券光刻机深度 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202309081598093079_1.pdf 20. 嘉峪检测 https://m.anytesting.com/news/1964276.html ；《应用化学》EUV 光刻胶综述 http://yyhx.ciac.jl.cn/EN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=17823 ；方正证券光刻胶报告；industry7view https://industry7view.com/research/photoresist/

调研简报 C（卡脖子/良率）引用： 21. 虎嗅 https://www.huxiu.com/article/4861185.html （2026-05，SMIC 良率估计 50–70%，非官方）；fynu.edu.cn 转载（2025-10，“7nm良率90%”未确认） 22. 财新 https://www.caixin.com/2026-01-16/102404420.html （2026-01-16，台积电 N2 量产）；百度百科”台积电N2制程”；凤凰网（2026-07，产能 14 万片/月）；elecfans https://www.elecfans.com/d/7581542.html （2026-01） 23. 36氪 https://www.36kr.com/p/3883993464402185 （2026-07，EDA 份额）；腾讯新闻 https://view.inews.qq.com/a/20260702A07OXN00 （国产化率 23%）；faxiangongchang.com/reports/china-ic-design-2026 （先进节点 3–5%） 24. 深企投研究院 PDF https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202512301811222103_1.pdf （2025-12-30，光刻胶格局）；亿欧智库 https://www.iyiou.com/research/202512021577 （2025-12）；东方财富财富号（南大光电，2026-07） 25. diaifu.net/post/27980.html、sina.cn（2026-06，硅片/特气）；百度百科”半导体制造设备”（零部件 <10%）；中银证券；36氪 https://www.36kr.com/p/3885409501049090 （2026-07） 26. 观研天下 https://m.chinabaogao.com/detail/793881.html （2026-05，SiC）；与非网 https://www.eefocus.com/article/1963957.html （2026-03，比亚迪 1500V SiC）；东吴证券研报（2026-03，英诺赛科 GaN） 27. 无锡芯光研究院 https://www.iicit.cn/news/310.html （Chiplet 标准）；《计算机研究与发展》综述；EET-China https://www.eet-china.com/mp/a451763.html （长电，2025-11）；雪球（通富，2026-04）；与非网 https://www.eefocus.com/article/1982042.html （华天，2026-04） 28. 百度百科”华为昇腾910C”；财新 https://database.caixin.com/2025-09-06/102359613.html （2025-09） 29. 良率模型：优半导体 https://uedu.tw/semiconductor/a/yield-defect （2026-07）；InsightFab https://insightfabapp.com/articles/defect-density-poisson-yield （2026-05）；台积电北美技术论坛摘要（2025，微信公众号）

用户原始口述稿：《好，咱们从”芯片是怎么造出来的”说起……》（/mnt/agents/upload/，作为全文通俗讲解骨架与风格基础）。

文档版本：v1.0 ｜ 数据截止：2026 年中 ｜ 凡标注”未确认/未公开”之数据，引用时务必保留标注。